ИНСТРУКЦИЯ

О мерах безопасности при организации

и проведении обучения вождению автомобиля

Мастера автошкол, привлекаемые для организации и проведения обучения вождению, обязаны знать и строго выполнять: правила безопасности движения, организационно-методические указания программы подготовки водительских кадров по организации и проведению занятий по вождению и настоящую инструкцию.

К проведению учебной езды на автомобиле допускаются только мастера, имеющие удостоверение на право проведения занятий по учебной езде или соответствующее свидетельство.

Практические занятия по вождению в начальный период обучения, а также при вождении в особых условиях проводятся на автодроме или специальной учебной площадке, маршруте.

Учебное вождение по неустановленным маршрутам категорически запрещается.

Учебные автомобили обязательно должны быть оборудованы двойным управлением, и на них установлены спереди и сзади опознавательные знаки. Опознавательный знак – равносторонний треугольник белого цвета (сторона 200-300 мм в зависимости от вида учебного автомобиля) с каймой красного цвета (ширина 1/10 стороны), в который вписана буква "У" черного цвета.

Кроме двойных педалей сцепления и тормоза для мастера производственного обучения вождению необходимы дополнительное зеркало заднего вида, стеклоочиститель и противосолнечный щиток. К комплекту инструмента добавляются медицинская аптечка, огнетушитель.

Каждое занятие по практическому вождению машин должно быть тщательно подготовлено и организовано. Должны быть предусмотрены меры по обеспечению дисциплины и безопасности на занятиях для предупреждения несчастных случаев с обучаемыми (наезды, падения, столкновения и т.д.), а также для предотвращения поломок и аварий материальной части.

Особое внимание уделять правильной и тщательной организации занятий и обеспечению мер безопасности при подготовке и проведении занятий по вождению в начальный период обучения.

Выпуск в эксплуатацию технически неисправных автомобилей, а также выпуск автомобилей из гаража без путевого листа – запрещается.

Учебные автомобили в автошколах должны использоваться только по прямому назначению.

Перед выездом и при возвращении в гараж мастера производственного обучения вождению должны пройти пред рейсовый медицинский осмотр.

Перед выездом и при возвращении в гараж автомобиль должен пройти тщательный осмотр и соответствующее техническое обслуживание.

План проведения каждого занятия по вождению машин должен утверждаться лично директором автошколы.

Мастер производственного обучения вождению должен знать приемы оказания первой медицинской помощи.

При дорожно-транспортных происшествиях на занятиях по практическому вождению мастер обязан остановиться и не трогать с места автомобиль, а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию. В первую очередь поставить в известность директора автошколы или его заместителя. В случаях необходимости вызвать "Скорую медицинскую помощь", а если это невозможно - отправить пострадавших на попутном или отвезти на своем автомобиле в ближайшее лечебное учреждение и сообщить там свою фамилию, номерной знак автомобиля, после чего возвратиться к месту происшествия.

С инструкцией ознакомлен ____________________________